裁判盒软件计分说明

- 数据通信协议

裁判盒软件采用套间字的TCP协议通讯，通信端口：6666，参赛软件（Nano平台软件）和裁判盒软件之间通过直连网线连接，相互之间设在相同的IP网段，建议通信前先用ping进行测试。

- 数据传输格式

表1裁判盒软件接收参赛软件的数据格式

| 内容 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DataType | 4 | 数据类型，值为0表示发送队伍ID，要求ID格式为字母和数字的组合，中间没有空格；值为1表示发送3D识别结果文件；值为2表示发送工业测量结果文件；值为3表示转动摄像头云台 |
| DataLength | 4 | 其值为N，即本次数据包Data的字节数 |
| Data | N | 实际接收数据内容，具体内容类型由DataType决定 |

注：(1) 裁判盒软件只接收参赛软件的数据，不向参赛软件发送回应数据；

- .采用大端的方式传输数据，例：直接将int32类型的DataType、DataLength复制到发送缓冲区的前8个字节，再将Data复制到发送缓冲区，最后发送数据。

- 当发送转动信号即DataType值为3时，Data内容不影响旋转信号，建议填入“0000”。

- 计时说明

- 参赛软件点击“开始”按钮之后，主动连接到裁判盒软件后，若裁判盒软件接收到DataType 0的数据包，则裁判盒软件立即开始计时，界面也有显示；

- 裁判盒软件收到DataType 1或者2的结果文件数据包后停止计时，计算本次测试消耗的时间，并主动断开与参赛软件的连接；

- 在评测过程中，若收到多个DataType 0数据包，仅将收到第一个数据包的时刻作为起始时间，后续的数据包不影响计时；

- 每次评测，用户要先确认裁判盒软件处在未连接的状态下，再点击参赛软件的“开始”按键，重新连接触发计时。

- 接收数据说明

- DataType 0接收的队伍ID为字母和数字的组合，队伍ID将用于文件命名，请不要出现特殊字符；

- 若参赛软件发送的DataType的值不为0、1、2、3，则会提示数据类型错误；

- 若在3D识别的比赛中发送DataType 2即工业测量的结果文件，则此轮得分为0，工业测量比赛类似处理；

- 当比赛中只发了DataType 0的数据包，未发送结果文件，重新评测前需裁判盒软件主动断开连接来重置计时。

- 在3D识别的比赛中云台复位后仅接收两次DataType 3信号，请勿多发。

- 3D识别计分方法

参照比赛规则，同往年。

- 工业测量计分方法

在比赛规则的基础上，为了比赛公平，并减少投机得分，设计如下评分方法：

设真值表中有N个螺栓，M个垫片。对每个结果文件，取前N个螺栓测量数据和前M个垫片测量数据。如果结果文件中螺栓数量或垫片数量小于真值表中数量，则会填充异常数据直至数量相等（异常数据与任何真值算分的结果均为0分）。

对N个螺栓真值和N个螺栓测量值，按照计分规则两两计算其分数，得到一张N*N的得分表，使用KM算法寻找到两组数据匹配后的最高总得分。垫片计分过程与螺栓一致。

示例如下，假设X4为填充的异常数据，则其与每个真值的分数均为0分。在得到如下的分数表后，将其视为一个方阵，穷举求解出属于不同行不同列的4个分数相加后的最大值，作为最后总得分。

| 测量值 真值 | X1 | X2 | X3 | X4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | S11 | S12 | S13 | 0 |
| R2 | S21 | S22 | S23 | 0 |
| R3 | S31 | S32 | S33 | 0 |
| R4 | S41 | S42 | S43 | 0 |

在上述计分方法的基础上，对于多识别物体的扣分规则如下：

1. 静态测量整体超出数量惩罚：

超出数量记为N，真值数量的5%记为X（向下取整得到），扣分计算如下：

N < X，不扣分;

真值数量的5%<= N <真值数量的10%，测量分扣0.02*(N-X)；

真值数量的10%<= N <真值数量的20%，测量分扣0.04*(N-X)；

真值数量的20%<= N <真值数量的30%，测量分扣0.08*(N-X)；

真值数量的30%<= N <真值数量的40%，测量分扣0.16*(N-X)；

N>=真值数量的40%，本轮测量分0分。

2. 动态测量整体超出数量惩罚：

超出数量记为N，真值数量的10%记为Y（向下取整得到），扣分计算如下：

N<Y，不扣分；

真值数量的10%<= N <真值数量的20%，测量分扣0.02*(N-Y)；

真值数量的20%<= N <真值数量的30%，测量分扣0.04*(N-Y)；

真值数量的30%<= N<真值数量的40%，测量分扣0.08*(N-Y)；

真值数量的40%<= N <真值数量的50%，测量分扣0.16*(N-Y)；

N >=真值数量的50%，本轮测量分0分。

此外，静态测量结果文件中的物体所在区域编号为1~4，动态测量结果文件中物体所在区域编号为5~7，若静态测量结果文件中出现动态测量的区域编号，则本轮0分；若动态测量结果文件中出现静态测量的区域编号，则本轮0分。

- 转台信号说明

(1)每次测评都需要手动点击云台复位按钮使摄像机云台复位。

(2)仅接受俩次旋转指令，第一次转至二号目标台，第二次转至三号目标台。

(3)若出现掉电，断线等情况需要使用转台物理按键复位，裁判软件也需要点击云台复位按钮，避免出现接收信号但云台不转动的情况。

- 其它说明

- 建议各支队伍在比赛过程中除了上传结果文件之外，还在Nano的存储器中保存最新的结果文件，方便裁判在异常情况下对比赛结果进行分析。

- 需要手动创建的结果文件保存路径须为英文字符路径。

- 3D识别云台所使用的单片机橙色灯常亮为正常工作模式，若出现有规则的闪烁，请插拔或更换USB接口使其正常工作，再进行后续操作。

- 3D识别云台使用前须在裁判软件界面中选择USB串口通信对应的端口号。